山东祥通橡塑集团有限公司

突 发 环 境 事 件

风

险

评

估

报

告

山东祥通橡塑集团有限公司

2016年8月

企业名称（盖章）：山东祥通橡塑集团有限公司

企业地址：济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区

祥通工业园内

法定代表人：张建鲁

编制单位：山东祥通橡塑集团有限公司

联 系 人：李勉祥

联系电话：13695477177

目  录

1前言	7

2总则	8

2.1编制原则	8

2.2编制依据	8

2.3评估范围	11

2.4评估程序	12

3环境风险识别	13

3.1企业基本信息	13

3.2自然环境概况	13

3.3环境质量现状	17

3.4企业周边环境受体情况	18

3.5涉及环境风险物质情况	19

3.7安全生产管理	30

3.8现有环境风险防范与应急措施情况	31

3.9现有应急物资与装备、救援队伍情况	36

4突发环境事件及其后果分析	40

4.1突发环境事件情景分析	40

4.2突发环境事件情景源强分析	43

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	47

4.4突发环境事件危害后果分析	49

5.现有环境风险防控和应急措施差距分析	51

5.1环境风险管理制度	51

5.2环境风险防控与应急措施	54

5.3环境应急资源	54

5.4历史经验教训总结	55

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	55

6.完善环境风险防控和应急措施的实施计划	57

7.企业突发环境事件风险等级	58

8.附件	59

8.1企业环评批复	59

8.2建设工程消防验收意见书	59

8.3企业位置地理图	59

8.4企业平面布置图	59

8.1企业环评批复	60

8.2建设工程消防验收意见书	67

8.3企业位置地理图	70

8.4企业平面布置图	71

# 1前言

目前该项目已取得环评批复，批复文号，项目现已建设完成，生产运行中。

为了查清项目存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考和依据，公司特成立编制小组编制本环境影响评估报告。公司编制小组对现场进行勘测和资料收集、整理和研究的基础上，依据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求编制本报告。

# 2总则

## 2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，有效保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）环境风险评估编制应体现“实事求是，摸清现状；突出重点，兼顾全面；科学评估，规范编制”的原则。

（2）环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

（3）全面、细致的进行现场调查；

（4）科学、客观的进行评估，如实反映项目的环境风险水平；

（5）认真排查企业的环境风险，严格按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》制定整改方案；

（6）评估报告的内容和形式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的要求。

## 2.2编制依据

## 2.2.1法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）

（2）《中华人名共和国突发事件应对法》（2007.11.1施行）

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1施行）

（4）《中华人民共和国消防法》（2009.5.1施行）

（5）《危险化学品安全管理条例》（2011.12.1施行）

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）

（7）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，2012.4.1施行）

（8）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号，2013.3.1施行）

（9）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，2012.4.1施行）

（10）《突发环境事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）

（11）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发[2013]20号），2013年2月7日

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2008年版）》

（13）《产业结构调整指导目录》，（2013年完整版）

（14）《重点监管危险化工工艺目录》，（2013年完整版）；

（15）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号），2006年1月24日；

（16）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007.11.1实施）；

（17）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

（18）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）

## 2.2.2标准、技术规范

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），2006年12月1日

- 《储罐区防火提设计规范》（GB50351-2005）

- 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20576-GB20602）

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

- 《废水排放去向代码》（HJ523-2009）

- 《化学品毒性鉴定技术规范》（ 卫监督发[2005]272号）

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）

（10）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

（12）《山东省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）。

（13）《山东省人民政府办公厅关于加强突发环境风险物质安全管理工作的通知》（鲁政办发明电[2015]58号）；

## 2.2.3其他参考资料

- 《高强轻型橡胶输送带项目》、《年产980万m2橡胶及PVC输送带生产项目》、《年产1000万m2高强度矿用输送带项目》环评报告书和批复文件

- 其他相关资料

## 2.3评估范围

本评估报告仅针对山东橡塑集团有限公司厂区《高强轻型橡胶输送带项目》、《年产980万m2橡胶及PVC输送带生产项目》、《年产1000万m2高强度矿用输送带项目》项目范围内可能发生的突发环境事件的环境风险等级进行评估。

## 2.4评估程序

图2.4-1突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3环境风险识别

## 3.1企业基本信息

## 3.1.1单位基本情况简介

山东祥通橡塑集团有限公司创建于2003年，位于济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内，公司北侧为润华汽车城，南侧为凯旋路，西侧为同济路，东侧为长波路桥公司。公司占地面积192213平方米，建筑面积84460平方米，员工总数557人。

表3.1-1企业基本情况汇总表

| 单位名称 | 山东祥通橡塑集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 济宁市高新区同济路以东、凯旋路北 | 所 在 区 | 济宁市高新区 |
| 企业性质 | 有限责任公司 | 占地面积 | 192213 |
| 法人代表 | 张建鲁 | 企业规模 | 大型 |
| 组织代码 | 75085552-6 | 邮政编码 | 272000 |
| 联系电话 | 0537-2965111 | 职工人数 | 557人 |
| 所属行业 | 橡塑 | 经度坐标 | 东经116.67 |
| 联 系 人 | 李勉祥 | 纬度坐标 | 北纬35.44 |
| 主要产品 | 高强度矿用输送带 | 建厂时间 | 1987 |

## 3.2自然环境概况

## 3.2.1地形地貌

本区属于鲁南泰沂低山丘陵与鲁西南黄泛平原交接地带，地质构造上书华北地区鲁西南断块凹陷区。地形以平原洼地为主，地貌属汶泗河洪积平原，自然坡度约为1‰，自东北向西南倾斜。

## 3.2.2气候气象

本地区属暖温带季风型大陆性气候，气候温和，四季分明。多年平均气温13.8℃左右，最高气温40.6℃，最低气温-19.4℃，最早冻结期为12月，最迟冻结期为次年3月，最大冻土深度为0.37m，最大积雪0.15m，无霜期200天以上，多年平均降水量为701.7mm，最大降水量1088mm，日最大降水量189.4mm，雨季集中在6-9月份。年日照时数历年平均2500小时左右，日照率55-60﹪。水汽来源只要是西太平洋低纬度带温湿气团的侵入、台风倒槽及东风波输送的大量水汽。该地区春夏季多南风及东南风，冬季多北风及西北风，常年主导风向为东南（SE）风，年出现频率为11.8﹪，次主导风向为（S）风，频率为11.23‰。

## 3.2.3水文特征

1、地表水系

该地区属淮河水系，沂沭汶泗区，南阳湖流域，为“南水北调东线工程”沿线流域，地表水流向大致自北向南，为平原型河道。周围主要河流有京杭运河、泗河、洸府河、蓼沟河、泥沟河、杨家河等。其中，泥沟河、蓼沟河穿过规划区，为洸府河的支流，泥沟河与蓼沟河交汇后在下游汇入洸府河。与规划区建设关联较密切的河流为洸府河、泥沟河、蓼沟河和杨家河。

京杭运河在济宁段主要为梁济运河，始于梁山县国那里，至任城区李集一带，长约90km。在任城区内有四条支流：小新河、老运河、幸福河和南跃进沟。小新河全长10.5km，于长沟北汇入干流，为蜀山湖排水河道；老运河开挖于元朝，现存20km，始于安居镇火头湾，至许庄镇石佛村入南阳湖，北段为安居镇补泄河道，南段为济宁城区、许庄镇引排和航运河道。

泗河发源于新泰县平顶山两侧，于接庄镇东贯庄入任城区，至新闸南入南阳湖，在任城区内右堤长18.6km，流域面积5.88km2。南阳湖系众水汇集之中心，南于昭阳、独山、微山三湖相连，统称“南四湖”。任城区的东、北、西三面环湖，堤防长36.4km，湖泊面积60km2。

洸府河源于宁阳县大汶河左岸的柳沟，位于老运河以东，于李营镇何岗村东入任城区，至石桥镇石佛村东入南阳湖，全长约60km。在任城区内长24.7km，流域面积157.69km2。汇入的支流有北跃进沟、杨家河、蓼沟河。

蓼沟河为洸府河的支流，源于黄屯镇金家村东北，流经王因、黄屯两镇，至王因镇前仁美村西出境，在济宁市任城区石佛村入洸府河，后入南阳湖，全长25km。此河1953年首次开挖，经陆续疏浚、加深、筑堤，提高了防洪、排涝能力。兖州区境内河段长12.5km，宽25-46m，流域面积135.46km2。蓼沟河现功能类型为纳污河，是兖州区主要的纳污河道，规划水质执行地表水Ⅲ类水体要求，超标率100﹪。

杨家河：发源于兖州区大安镇西北部，流经兖州区18km，任城区8.5km于济兖公路桥北入洸府河干流，流域面积212.2km2，全长26.5km。

泥沟河为蓼沟河的一个支流，南北链接洸府河的支流杨家河与蓼沟河，全长约10.6km。

2、水文地质

济宁市境内地下水包括5个含水层，即第四孔隙含水层系、上侏罗统砂砾岩裂隙含水层、山西组砂岩裂隙含水层、太原组石灰岩岩溶裂隙含水层和奥陶系石灰岩溶裂隙含水层。4个隔水层即第四系中组隔水层、第四系下组下段隔水层、3上煤层上覆隔水层、17煤下伏隔水层。地下水资源量具有分布不均、水质差异较大的特点。总体上水质呈东部好、西部差的平面分布规律，到西部的金乡一带浅层地下水还存在高氟区。全市地下水资源分布以平原区较丰富，地下水资源量21.17亿m3/a，地下水资源模数为19.8万m3/a•km2，仅汶泗河冲积扇和湖西平原区就占全区地下水资源的78.57%；水质均较好，矿化度小于1克/升。湖西黄泛平原地下水埋藏较浅，水质相对较差，一般矿化度1-2克/升，属微咸水。山区地下水资源较贫乏，水质较好，矿化度小于1克/升。

山前冲积平原地下水的主要补给来源为大气降水。人工回灌补给地下水。山区的地下潜流向该平原排泄以及泗河、光俯河、运河等地表水渗漏补给等。地下水的运移方向与当地的地形坡度一致。即由东北向西南方向流动。水坡度1/1000-1/3000，浅层孔隙水与中深层孔隙水，由于隔水层的不连续，致使两层水力联系密切。

地下水动态反映了地下水收支平衡的过程。其变化规律主要受各项补排水关系制约。表现为随季节及气象周期性呈同步变化。该区第四系厚40-60米，水位买深一般5-10米以上，年变幅2-3米以上，年内变化为：3-5月份，地下水位逐渐降至最低，在6-9月份，地下水水位逐渐升至最高，10-2月份变化在时间上表现出滞后现象。中深层孔隙水，其水位动态亦受季节性降水的影响。但由于埋深较大，只能间接的接受浅层地下水的补给，水位变化在时间上表现出滞后现象。

全市天然水资源总量水平年为55亿立米，其中地表水34亿立米，地下水天然补给量21亿立米；可利用水资源总量为30.37亿立米，其中地表水17.44亿立米，地下水12.93亿立米。与全省平均情况的比较是：济宁市天然水资源每平方公里为44.50万立米，比全省平均值21.17万立米多110.2％；人均占量740立米，比全省人均449立米多64.8％；可利用水资源每平方公里为27.04万立米，比全省平均15.29万立米多76.8%，人均可利用水量为449立米，比全省人均324立米多38.7％。

3、水源地

济宁市现水源地由五部分组成：①城北水源地（包括北水厂和西水厂及其相连的水源地），面积约52平方公里，其范围时：西起任城区南张镇辖区的南陈村向东—北靳庄—李堂—柏行—洸府河向南—吴泰闸路向西—仙营宾馆—红星路向西延伸—京杭运河向北—南陈；②南营水源地，面积4平方公里。其范围是：新村向东北—芦营向南—南营向西南—柳行—新村；③贾村（大郝、小郝）水源地，面积7.7平方公里，其范围是：兖州铁路向东—东环路1公里向南—济邹公路南0.5公里向西—蒋屯向北—济兖铁路；④南水厂水源地，面积0.8平方公里，其范围是：电厂支线向东—荷花路向南—张营向东—小北湖路向北—电厂支线；⑤东厂水源地面积2.5平方公里，其范围是：蒋林向东—后铺路向南—兖济铁路向西南—东五里营向北—蒋林。现后被水源地由二部分组成：①蜀山湖后备水源地，面积约110平方公里，其范围是：南起任城区的二十里铺北边的北聂庄沿105国道向北—南泉河沿河—京杭运河向东南—寺前排灌站沿十八里灌渠向东—崔庄延伸—北聂庄；②黄屯后备水源地，面积约70平方公里，其范围是：西起柳行向东沿兖济公路—黄屯向东—南二十里铺向北—泗庄向西—前海沿洸府河向南—柳行。

## 3.3环境质量现状

1、环境功能区划情况

公司所在济宁高新技术开发区属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，执行二级标准；所在地表水环境质量功能区属Ⅳ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；该区域地下水环境质量较好，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；公司所在区域声环境属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准。

表3.3-1 公司所在区域区域环境功能区划

| 大气环境 | 属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，执行二级标准 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 地表水环境质量功能区属Ⅳ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 地下水环境 | 地下水环境质量较好，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 声环境属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 |

## 3.4企业周边环境受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

该公司位于济宁市高新区同济路以东、凯旋路北，济宁高新区祥通工业园内，公司北侧为润华汽车城，南侧为凯旋路，西侧为同济路，东侧为长波路桥公司。公司周边无重要建筑物和名胜古迹，没有供水水源及水厂，不在地下水源保护区。公司周边近距离内保护目标见表3.4-1及图3.2-1。

表3.2-1 环境保护目标一览表

| 分类 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感目标 | 南营村 | N | 850 | 林勉挺 | 13012632988 |
|  | 东杨庄村 | N | 950 | 闫林 | 13355115599 |
| 周边企业 | 润华汽车城 | N | 150 | 罗军 | 0537-2987777 |
|  | 长波路桥公司 | E | 200 | 崔伟 | 0537-5663686 |

## 3.5涉及环境风险物质情况

## 3.5.1环境风险物质识别

物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等，公司在生产、贮存过程中涉及到的主要突发环境风险物质为邻苯二甲酸二辛脂、三芳基磷酸酯、季戊四醇、硫磺等。根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录B中《突发环境事件风险物质及临界量清单》进行突发环境风险物质识别。附录中指出，剧毒化学物质临界量5吨，有毒化学物质临界量50吨。剧毒化学物质是根据《化学品毒性鉴定技术规范》附录1-C“急性毒性分级标准”鉴定为剧毒的物质，有毒化学物质是根据“急性毒性分级标准”鉴定为高毒、中等毒或低毒的物质。

表3.5-1  化学品毒性鉴定技术规范急性毒性分级标准

| 毒性指标 | 剧毒 | 高毒 | 中等毒 | 低毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经口LD50（mg/kg） | ＜5 | 5～ | 50～ | ＞500 |
| 吸入LC50（mg/m3） | ＜20 | 20～ | 200～ | ＞2000 |
| 经皮LD50（mg/kg） | ＜20 | 20～ | 200～ | ＞2000 |

表3.5-2 厂区环境风险物质汇总表

| 名称 | 毒性 | 易燃、爆炸性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 | 有害产物 |
| 邻苯二甲酸二辛脂 | 低毒 | 可燃 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 三芳基磷酸酯 | 低毒 | 可燃 | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 硫磺 | 低毒 | 可燃，粉末于空气或氧化剂混合易发生燃烧 | 二氧化硫 |
| 季戊四醇 | / | 可燃，能与空气形成爆炸性混合物 | 一氧化碳、二氧化碳 |

根据上表及物质的性质一览表，邻苯二甲酸二辛脂、三芳基磷酸酯为有毒物质，临界量为50吨。

## 3.5.2环境风险物质性质

项目所涉及的化学品，在正常使用和事故状态下的物理、化学性质，毒理学特性、燃烧爆炸性、伴生/次生物质，以及基本应急处置方法等如下：

表3.5-3邻苯二甲酸二辛酯理化性质、危险特性一览表

| 标识 | 分子量 | 390.55 |  | EINECS | 204-211-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理 化 特 性 | CAS号 | 117-84-0 |  | 分子结构式 | 微黄油状液体，比重0.9861(20/20 ),熔点-40 ，沸点340 （常压），不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂 |  |
|  | 外观与形状 ：外观透明、无可见杂质的油状液体 |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 |  | GB11406-89 |  | 色泽（APHA）≤ | 30 |
|  | 酯含量 % |  | 99.5 |  | 比重D30MD | 0.982-0.988 |
|  | 酸度（以苯二甲酸计）g/cm3 |  | 0.01 |  | 加热减量（125℃3小时）%≤ | 0.2 |
|  | 闪点（开杯法）oC≥ |  | 195 |  | 体积电阻系数0.0m≥ | 0.2 |
| 主要用途 | 主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP增塑的PVC可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。 |  |  |  |  |  |

表3.5-4 三芳基磷酸酯理化性质、危险特性一览表

| 标识 | 中文名：三芳基磷酸酯（三异丙苯基磷酸酯） |  | CAS：26967-76-0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Tri(4-isopropylphenyl)phosphate |  | 分子式:C9H11O4P |
| 理化性质 | 闪点(℃)：174.34 | 熔点(℃)：-25 | 沸点(℃)：364 |
|  | 用途 ： 广泛用于聚氯乙烯阻燃增塑剂，特别适合橡胶运输带的阻燃增塑，也可用于氯丁橡胶 |  |  |

表3.5-5硫磺理化性质、危险特性一览表

| 标识 | 中文名：硫磺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：sulfur、Cosan 、Elosal |  |  |  |  |  |  | UN编号：41501 |  |  |
|  | 分子式：S |  | 分子量：32.06 |  |  |  |  | CAS号：7704-34-9 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 119 |  |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 2.0 |
|  | 沸点（℃） | 444.6 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 0.13kPa/183.8℃ |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 属低毒类。但其蒸汽及硫磺燃烧后发生的二氧化硫对人体有剧毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收，故大量口服可导致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状，有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 168 |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限（v%） |  |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 与卤素、金属粉末等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火。粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散。使用无火花工具收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 遇小火用砂土闷熄。遇大火可用雾状水灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严惩的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.5-6季戊四醇理化性质、危险特性一览表

| 标识 | 中文名：季戊四醇 |  |  |  |  |  |  | 英文名：Pentaerythrotol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：:C5H12O4 |  | 分子量：136.1464 |  |  |  |  | CAS号：115-77-5 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色结晶或粉末 |  |  |  | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |
|  | 熔点（℃） | 262 |  |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.399 |
|  | 沸点（℃） | 276 |  |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 4.0kPa/276℃ |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，微溶于乙醇，不溶于苯、四氯化碳、乙醚、石油醚等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 毒性 | .基本无毒。在人体内不产生代谢变化，但服用高剂量时，会出现高血糖或腹泻现象。皮肤和眼睛与季戊四醇的饱和溶液接触也不发生刺激或炎症。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 剂量经口可引起腹泻，未见皮肤刺激作用或炎症。粉尘对人体同样无害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 | 常温常压不分解，避免与强氧化剂、强酸、酰基氯、酸酐接触。可燃，季戊四醇中的羟基能发生酯化、硝化、卤化、醚化及氧化等反应。与金属形成络合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 102 |  | 爆炸上限（v%） |  |  | / |  |  |  |
| 用途 | 存储方法 | 1.储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 2.采用塑料袋外套聚丙烯编织袋或麻袋包装，每袋25kg。季戊四醇粉尘在空气中的浓度达30g/m3以上时，能与空气形成爆炸性混合物，当超过400℃时发生爆炸。故宜贮存在阴凉、干燥、通风处，防潮、防火。按一般化学品规定贮运。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 1.用于制造季戊四醇四硝酸酯炸药、醇酸树脂, 也用作热稳定剂、增塑剂等。 大量用于涂料工业生产醇酸树脂、合成高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂以及医药、炸药等原料。 2.是重要的多元醇化合物。它广泛用于醇酸树脂、阻燃涂料、聚氨酯、干性油的生产；同时也是合成增塑剂、阻燃剂、表面活性剂、乳化剂、农药、抗氧剂、高级润滑油、季戊四醇酯、季戊四醇聚醚、聚酯、PENT炸药及氯化聚醚等的主要原料。3.用作清漆、色漆和油墨生产松香酯的原料，并可作阻燃剂、干性油、航空润滑油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.5.3  Q值计算

- 根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，Q值为风险物质总量和其临界量比值，按照下式计算：

- （1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量

- 与其临界量比值，即为Q；

- （2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质

- 数量与其临界量比值（Q） ：

- （1）

- （1）式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

- 当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。

- 当Q≥1时，将Q值划分为：

- （1）1≤Q＜10；

- （2）10≤Q＜100；

- （3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），附录B中《突发环境事件风险物质及临界量清单》有毒物质的临界量为50吨，邻苯二甲酸二辛脂、三芳基磷酸酯等化学品成分中含有有毒化学物质，本次识别取上述物质的临界量为50吨。

表3.3-1本项目主要危险物质危险程度及所在场所一览表

表3.1-1 公司涉及环境风险物质储存量、临界量

| 序号 | 物质名称 | 厂区最大储存量 | 储存方式 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 20t | 2个36m3卧式储罐，一备一用 | 50 |
| 2 | 三芳基磷酸酯 | 15t | 2个30m3卧式储罐，一备一用 | 50 |
| 4 | 硫磺 | 1.5t | 25kg袋装 | 50 |

该项目的环境风险物质Q值Q=q1/Q1+ q2/Q2+······+qn/Qn= 20/50+15/50+1.5/50=0.73＜1，因此，该项目为一般环境风险等级，以Q表示。

## 3.6生产工艺及设备

## 3.6.1生产工艺

1、钢丝绳输送带

天然胶

图3.6-1钢丝绳输送带生产工艺流程及产污环节示意图

具体生产工艺如下：

1、将生胶和配合剂以一定比例称量后在密炼机内进行混炼；

2、将覆盖胶料和芯胶料根据要求在延压机上压成一定厚度、宽度、长度的胶片；

3、将芯胶合覆盖胶在成型贴合机上贴合成一个整体，待用；

4、在钢丝绳芯输送带生产线的专用机台上，将镀锌钢丝绳挂放在锭子架上并导出；

5、导出的钢丝绳经定位分梳器进入恒张力使全部钢丝绳均匀受力；

6、在冷压成型车上，将前期准备好的复合胶片铺贴在钢丝绳上下方，经过冷压平板机压合成一个整体，并将两侧多余的胶片切掉；

7、经压合好的带胚在无张力状态下送入平板硫化机内再将带胚拉紧拉直，在一定温度压力和时间内胶料进行化学反应，硫化成为成品，经外观检查正常合格后量长切割包装入库。

2、纺织纤维整芯PVC、PVG输送带

图3.6-2纺织纤维整芯PVC、PVG输送带生产工艺流程及产污环节示意图

具体生产工艺如下：

1、首先将纺织纤维编制成整体带芯并进行干燥，除去水分；

2、将PVC树脂和配合剂在搅拌罐内搅拌均匀成糊状，注入浸渍槽内，经干燥的带芯浸入浸糊槽内浸渍芯糊，通过真空塔使糊渗透入芯层；

3、浸芯糊后的带体浸入塑化塔内进行塑化（温度185-195℃）；

4、带芯塑化后再进入第二浸糊槽内浸复面糊并进行带表面塑化，又进入第三塑化塔进行补充混合塑化随后在带体表面滚压花纹；

5、塑化完毕后的胶带经水冷却定型长切割卷取包装即成成品。

## 3.6.2主要生产设备及设施

表3.6-1主要生成设备设施汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 炼胶车间 |  |  |  |
| 1 | F270型-密炼机 | F270型 | 2 |
| 2 | 压片机 | XKY-660E型(带翻胶装置) | 4 |
| 3 | 胶片冷却装置 | 胶片宽度：800mm | 2 |
| 4 | 压片机 | XKY-560型 | 1 |
| 5 | 切胶机 | XQL-80 | 2 |
| 6 | 平板硫化机 | QLB-400×400×2 | 1 |
| 7 | 硫化仪 | MDR2000型 | 1 |
| 8 | 粘度计 | MV2000型 | 1 |
| 9 | 电子拉力机 | T2000型 | 1 |
| 10 | 比重仪 | -- | 1 |
| 11 | 地磅 | Q=3t | 1 |
| 输送带车间 |  |  |  |
| 一 | 压延 |  |  |
| 1 | 开炼机 | XK-560型 | 2 |
| 2 | 四辊压延生产线 | φ800×2500mm | 1 |
| 3 | 冷喂料挤出机 | φ250mm L=12D | 3 |
| 4 | 三辊压延生产线 | φ610×1730mm | 1 |
| 5 | 边胶挤出生产线 | φ115 | 2 |
| 6 | 胶片挤出复合生产线 | 挤出机规格：φ200mm L=18D 挤出胶片宽度：2200mm | 1 |
| 7 | 垫布整理机 | XZD-1600 | 1 |
| 二 | 成型 |  |  |
| 1 | 定张力合幅拼缝成型机 | 最大成型宽度：2800mm | 1 |
| 2 | 定张力合幅成型机 | 最大成型宽度：2000mm | 1 |
| 三 | 硫化 |  |  |
| 1 | 分层带五辊鼓式硫化机 | φ1500×1650mm | 1 |
| 2 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 1.4×10m | 1 |
| 3 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 1.8×10m | 2 |
| 4 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 2.6×10m | 1 |
| 5 | 钢丝绳/织物芯输送带两用平板硫化机 | 4×16m | 1 |
| 6 | 成品带复检修补硫化线 | 0.5×1.8m | 1 |
| 7 | 成品带复检修补硫化线 | 3.25×1.3m | 1 |

表3.6-2  原辅材料一览表

| 名称 | 暂存量（t） | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芳烃油 | 12 | 200kg桶装 | 炼胶三楼 |
| 氧化锌 | 5 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 硬脂酸 | 2 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 58-60颗粒蜡 | 0.5 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 硫磺 | 1.5 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| C5树脂 | 4 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 2701增粘剂 | 0.8 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 古马隆树脂 | 17 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 防老剂.BLE-W | 2 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 炭黑N330 | 50 | 500kg袋装 | 炭黑库 |
| 顺丁胶 | 17 | 25kg袋装 | 炼胶二楼 |
| 胶片隔离剂（粉） | 0.5 | 20kg袋装 | 钢丝绳车间 |
| 1500E丁苯胶 | 4 | 35 kg袋装 | 炼胶二楼 |
| 52#氯化石蜡 | 9 | 250kg桶装 | 炼胶三楼 |
| 氯化聚乙烯 | 1 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| PLY-3橡胶防护蜡 | 2 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 硫化促进剂MBT(M) | 0.4 | 20kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 氢氧化铝TL01-10 | 2 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 聚磷酸铵(APP)-200 | 4 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 阻燃剂MB202 | 3 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 十溴二苯醚 | 1 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| 硼酸锌 | 5 | 25kg袋装 | 炼胶三楼 |
| HP700#石蜡基橡胶油 | 0.4 | 200kg桶装 | 炼胶三楼 |
| 1302糊树脂 | 10 | 20kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| PVC-YH-2500树脂 | 4 | 25kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| SG-3树脂 | 10 | 25kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| 三氧化二锑 | 8 | 40kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| 氢氧化铝 | 2 | 25kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| 超细活性碳酸钙 | 1 | 25kg袋装 |  |
| 环氧大豆油 | 3 | 200kg桶装 | PVC/PVG车间 |
| 聚乙烯蜡 | 5 | 25kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| 氯化聚乙烯 | 4 | 25kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| 硬脂酸 | 3 | 25kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| KJ-100抗静电剂 | 0.6 | 200kg桶装 | PVC/PVG车间 |
| 季戊四醇 | 5 | 25kg袋装 | PVC/PVG车间 |
| 棉纱（好纬线） | 8 |  | PVC/PVG车间 |
| 涤纶丝 | 3 |  | PVC/PVG车间 |

## 3.6.3污染物产生及排放情况

表3.6-2 公司产污汇总表

| 分类 | 主要污染物 |  |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废气 | 烘胶、切胶、粉碎、称量配料、混炼工序产生的含炭黑粉尘和含非甲烷总烃废气 |  |  | 脉冲式除尘器 |
|  | PVC炼胶工序产生的含炭黑粉尘和含非甲烷总烃废气 |  |  | 由SLD型增塑剂静电净化器处理后再经脉冲式除尘器处理 |
| 生产 废水 | 循环冷却水 |  |  | 循环利用 |
|  | 间接冷凝水 |  |  | 循环补充 |
|  | 设备地面冲洗废水 |  |  | 经污水管网排入高新区污水处理厂处理 |
| 生产固废 | 一般固废 | 含碳黑粉尘 |  | 回收至烘胶、切胶、粉碎、称量配料、混炼工序 |
|  |  | 废边角料 |  | 回收至混炼工序 |
|  |  | 废钢丝绳 |  | 外售综合利用 |
|  |  | 废锦纶绳 |  |  |
|  |  | 不合格品 |  | 回收至混炼工序 |
|  |  | 包装材料 |  | 外售综合利用 |
|  | 危险废物 | HW08 900-202-08 | 废矿物油 | 委托济南天章润滑油脂厂处理 |
|  |  | HW49 900-041-49 | 废包装桶 | 委托资质单位处理 |
|  |  | HW49 900-041-49 | 废抹布、废手套 | 委托资质单位处理 |

## 3.7安全生产管理

根据企业安全生产管理现状，对照评估指南进行企业安全管理生产控制评估。

表3.7-1  项目安全生产控制情况一览表

| 评估指标 | 评估依据 | 评估分值 | 企业现状 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 通过消防验收 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 非危险化学品生产企业 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 无危险品安全评价的要求 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 无重大危险源 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |

## 3.8现有环境风险防范与应急措施情况

3.8.1防止大气环境风险事故的措施

企业实施了完善的风险防范措施和应急措施，具体如下表：

表3.8-1防止大气环境风险事故的措施

| 选址 | 项目地址位于济宁市高新技术产业开发区，项目用地属于规划的工业用地，场地无地质灾害，符合当地总体规划的要求。 |
| --- | --- |
| 总图布置 | 功能区划分明确，布置合理经济。生产装置区适合工艺流程布置邻近的需要。 消防车道与厂区道路均为贯通式通道，相互连通。 |
| 建筑安全 | 所有建构筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必须的防火门窗、防爆墙等设施。 |
|  | 根据爆炸和火灾危险性不同，各类厂房采用相应耐火等级的建筑材料，建筑物内设有便利的疏散通道。 |
|  | 为防止布置在厂房内的生产装置产生的易燃、易爆、有毒有害物质的积累，厂房内应设置可靠的通风系统。厂房以自然通风为主，重点厂房辅以强制通风。 |
| 生产装置安全 | 各装置均选择成熟、可靠、先进、能耗低的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，，减少泄漏、火灾、爆炸和中毒的可能性。在设计中考虑余量，具有一定的操作弹性。 |
|  | 工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破片等防爆泄压系统。有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施。 |
|  | 危险品应严格按照《危险化学品安全管理条例》及《常用化学品贮存通则》的要求进行储存。 |
| 危险化学品储运设施安全 | 储罐配备专业技术人员负责管理，设置针对储存物料的应急处置设施和消防设施，并配备个人防护用品。为减少溢料风险，储罐设置高液位报警器，避免冲装过量引起溢料或增加储罐泄漏的风险。储罐设置醒目的安全标志。 |
|  | 储罐设置消防栓和消防炮，及消防冷却系统。 |
|  | 各罐区设置围堰收集系统。 |
| 有毒物质防护和紧急救援措施 | 在所有人身可能接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，除防护眼镜、手套、洗眼淋浴器等一般防护外，还应设有专用的防毒面具；对关键操作强制使用人员配备防护设备，例如空气呼吸面具、全身聚氯乙烯防护服、手套和防护镜等等。 |

3.8.2防止水污染事故措施

表3.8-2防止废水污染事故措施

| 围堰及防火堤 | 罐区按规范设围堰及防火堤，对事故情况泄漏物料及消防废水进行收集控制，防火堤采用钢筋混凝土结构，罐组地面全部硬化，采用混凝土铺砌，罐组内设混凝土排水沟。设置污水及雨水排放的切换闸门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制。 |
| --- | --- |
| 废水处理 | 厂区无生产废水的产生和排放，生活污水经市政污水管网排入济宁市高新区污水处理厂。 |
| 雨排水系统 | 雨水进入市政污水管网，进济宁市高新区污水处理厂处理。 |
| 事故水池 | 依托厂区现有的800m3事故水池，完全符合GB50483-2009的规定，确保事故废水不外排。 |
| 防渗处理 | 废水经密闭管网收集输送，以防止废水漫流或下渗，排水管采用PE排水管。废水处理设施及管道均进行防腐处理。钢筋混凝土水池外部均作防腐处理。 |

表3.8-3员工三级培训计划

| 序号 | 级 别 | 内 容 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂级教育 | 安全生产的重要性、方针、政策；公司介绍、厂规厂纪；工作概况、生产特点、安全规定；安全生产、消防方面的基础知识；公司安全生产的经验教训。 | ≥8 |
| 2 | 部门（车间）教育 | 车间（部门）概况，生产特点及其在全厂生产中的地位和作用；车间工艺流程及工艺操作方面的安全要求与注意事项；车间设备和维修方面的要求与注意事项；车间安全生产规章制度及要求和安全方面的经验教训；车间概况、生产特点和重要作用。 | ≥8 |
| 3 | 车间（班组）教育 | 岗位的任务和作用，生产特点，生产设备，安全装置；岗位安全管理制度，安全技术操作规程；岗位个人防护用品、工具、器具的具体使用方法及安全方面事故和经验教训。 | ≥8 |

根据企业运行现状，对该项环境风险单元及环境风险防范措施进行列表说明，并对照评估指南进行评估。

表3.8-4现有环境风险防范措施及应急措施对照表

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 分值 | 企业现状 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | √ |  | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 | / |  | / |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | √ |  | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 | / |  | / |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 不涉及清净下水 |  | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 | / |  | / |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 厂区内雨水均进入废水处理系统 |  | / |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 | / |  | / |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 无生产废水产生和外排 |  | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 | 8 | / |  | / |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 0 | 不涉及有毒有害气体的 |  | 0 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 | 8 | / |  | / |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 0 | 不涉及有毒有害气体的 |  | 0 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 | 4 | / |  | / |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 0 | √ |  | 0 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 | 10 | / |  | / |
| 共计 |  |  |  | 0 |  |

产区不产生生产废水，生活污水经市政污水管网排济宁市高新区污水处理厂处理后排入廖沟河。对照《企业突发环境事件评估指南》表6评估分值，结果如下：

表3.8-5企业雨排水、清净下水、生产废水排放去向评估

| 序号 | 评估依据 | 现状 | 评估分值 | 现状分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不产生废水或废水100%回用 | 企业不产生生产废水 | 0 | 0 |
| 2 | 进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂（如工业园区的废水处理厂） |  | 7 |  |
|  | 进入其他单位 |  |  |  |
|  | 其他（包括回喷、回灌、回用等） |  |  |  |
| 3 | 直接进入海域、江河、湖、库等水环境 |  | 10 |  |
|  | 进入城市下水道再入江河湖库或进入城市下水道再入沿海海域 |  |  |  |
|  | 直接进入灌溉农田或进入地渗或蒸发地 |  |  |  |
| 共计 |  |  |  | 0 |

## 3.9现有应急物资与装备、救援队伍情况

环境应急资源主要包括：

1、是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）；

2、是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍；

3、是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。

## 3.9.1现有应急物资和应急装备

现有应急物资是指第一时间可以使用的企业内部应急物质、应急装备以及企业外部可以紧急援助的应急资源。

表3.9-1 应急设备、物资配备情况

| 名称 | 贮存地点 | 数量（个/套） | 用途 | 保管人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓箱 | 输送带车间 | 66 | 灭火 | 周长宽13515377869 |
| 消防带 |  | 66 |  |  |
| 消防枪 |  | 66 |  |  |
| 灭火器 |  | 114 |  |  |
| 灭火箱 |  | 57 |  |  |
| 消火栓箱 | 炼胶车间 | 13 | 灭火 | 周长宽13515377869 |
| 消防带 |  | 13 |  |  |
| 消防枪 |  | 13 |  |  |
| 灭火器 |  | 18 |  |  |
| 灭火箱 |  | 9 |  |  |
| 消火栓箱 | PVC车间 | 44 | 灭火 | 张海建15853798096 |
| 消防带 |  | 44 |  |  |
| 消防枪 |  | 44 |  |  |
| 灭火器 |  | 62 |  |  |
| 灭火箱 |  | 31 |  |  |
| 消火栓箱 | 带芯车间 | 32 | 灭火 | 李巧真15965731292 |
| 消防带 |  | 32 |  |  |
| 消防枪 |  | 32 |  |  |
| 灭火器 |  | 52 |  |  |
| 消火栓箱 | 实验室、办公楼、公寓 | 42 | 灭火 | 孟祥丽18266899557 |
| 消防带 |  | 42 |  |  |
| 消防枪 |  | 42 |  |  |
| 灭火器 |  | 50 |  |  |
| 灭火箱 |  | 18 |  |  |
| 消防水池 | 动力车间外 | 1 | 灭火 | 孙步军15953488830 |
| 室外消防栓 | 厂区通道 | 13 | 灭火 | 孙步军15953488830 |
| 干沙箱、锯末箱 | 生产车间 | 8 | 灭火、隔离 | 周长宽13515377869 |
| 急救箱 | 管理部 | 4 | 急救 | 周长宽13515377869 |
| 过滤式防毒面具 | 应急室 | 10 | 安全防护 | 周长宽13515377869 |
| 应急堵漏工具 | 设备科 | 2 | 堵漏 | 孙步军15953488830 |

## 3.9.2现有应急救援队伍情况

1、公司内部应急组织体系

企业的应急组织结构具体见图3.9-1。

污染源抢修组

人员疏散组

物资供应组

环境监测组

对外联络组

应急专家组

组长

孙步军

组长

周长宽

组长

刘冬梅

组长

常平

组长

赵蓬佩

组长

江建良

应急领导组长/总指挥：姜广涛

应急领导组长/副总指挥：杜允峰

图3.9-1  应急组织结构

公司应急救援领导小组的成员一览表如下：

表3.9-2 应急领导小组联系方式一览表

| 应急小组职务 |  | 姓名 | 厂内职务 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 |  | 姜广涛 | 常务副总经理 | 13505371297 |
| 副总指挥 |  | 杜允峰 | 副总经理 | 13805378585 |
| 污染源抢修组 | 组长 | 孙步军 | 设备科科长 | 15953488830 |
|  | 组员 | 曹军 | 设备科副科长 | 13505375119 |
| 人员疏散组 | 组长 | 周长宽 | 生产部经理 | 13515377869 |
|  | 组员 | 王伟 | 生产部经理 | 15953498414 |
| 环境监测组 | 组长 | 常平 | 质检部副总经理 | 13792399065 |
|  | 组员 | 谢保华 | 质检部科员 | 13665479246 |
| 物资供应组 | 组长 | 刘冬梅 | 供应部经理 | 15953498418 |
|  | 组员 | 向中华 | 供应部科员 | 13583733758 |
| 对外联络组 | 组长 | 赵蓬佩 | 企管部副总经理 | 18266899575 |
|  | 组员 | 李勉祥 | 总经办 | 13695477177 |
| 应急专家组 | 组长 | 江建良 | 总工程师 | 15953498405 |
|  | 组员 | 张景杰 | 经理 | 15953498417 |

2、公司外部应急机构

外部应急机构包括周边邻近企业、政府职能部门或服务型机构，公司虽未与周边企业和有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，邻近企业和相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

表3.9-3  公司外部应急机构

| 联系沟通部门 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 济宁市环境监测站 |  | 0537-2317456 |
| 济宁市高新区环保分局 |  | 0537-3255759 |
| 济宁市高新区管委会值班室 |  | 0537-2363017 |
| 济宁市高新区经发局 |  | 0537-2363121 |
| 济宁市高新区消防大队 |  | 0537-2568873 0537-2568875 |
| 火警电话 |  | 119 |
| 急救中心 |  | 120 |
| 公安指挥中心 |  | 110 |
| 济宁市第一人民医院急救中心 |  | 0537-2257120 0537-2253107 |
| 济宁市第二人民医院急救中心 |  | 0537-2653120 0537-2313642 |
| 济宁医学院附属医院急救中心 |  | 0537-2903116 0537-2903636 |
| 济宁市高新区污水处理厂 |  | 0537-2081675 |
| 济宁市高新技术开发区柳行街道 |  | 3236650 |
| 周边企业及村庄应急部门 | 南营村 | 13012632988 |
|  | 东杨庄村 | 13355115599 |
|  | 山东祥通橡塑集团有限公司 | 15998736594（24小时值班电话） |
|  | 润华汽车城 | 0537-2987777 |
|  | 长波路桥公司 | 0537-5663686 |

## 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。本公司自成立以来，尚未发生过环境安全事故，本报告列举了同类化工企业的突发环境事件案例，以资参考：

## 4.1.1国内外同类企业突发环境事件案例

## 4.1.1.1温岭橡塑厂大火事故

2012年7月18日傍晚，温岭市大溪镇高速公路出口附近的上河头村一家塑料制品厂发生了火灾， 起火的是温岭市金宏申橡塑制品厂。

大火从下午4点半开始的。尽管当时下着大雨，着火的厂房却越烧越旺。路人纷纷掩鼻而走，多辆消防车停在现场。几辆高喷消防车对着厂房从上往下进行喷射，其余的消防车用高压水枪从厂房后面对火势进行压制。大火或为雷击引发 。 由于可燃物是塑料制品，大火扑灭难度很大。但是，由于厂房内堆放着大量的塑料制品等易燃品，火势蔓延迅速，现场连续发生不明物体爆炸，火势越来越猛。

台州消防支队指挥中心启动三级火情响应预案，并立即调派我市消防官兵和专职消防队员相继赶赴现场增援。初步估算，大火造成上百万元损失，所幸未造成人员伤亡。

## 4.1.1.2昆山市千灯化工园厉丰塑料厂排放刺鼻气味

昆山利丰橡塑制品有限公司。该公司于2005年3月经昆山市环保局审批同意建设，生产至今未申请环保验收。7月26日晚8点，千灯镇接到交办单后，立即派人进行现场核查发现企业未在生产，现场并未闻到刺鼻气味。7月27日上午9点，昆山市环保局和千灯镇政府组织相关部门再次前往该公司检查，现场发现仅有修整工段在生产。核对环评报告时发现以下问题：企业未经审批擅自增加了一条挤出线与3台粉碎机；现场有脚垫边角料露天堆放未处理，在太阳曝晒下现场能闻到异味。

该公司被要求立即清理露天堆放的固体废物；针对擅自扩建、未经环保验收擅自生产的违法行为，昆山市环保局已经立案查处，对未经环保验收项目责令停止生产。目前已拆除擅自增加的生产设备，露头堆放的固体废物，已清理完成。下一步，昆山市环保局将责令企业严格执行“三同时”制度，在环保未验收前不得恢复生产；在8月15日完成对相关企业的全面核查，一经发现问题企业，从速从严处置。

## 4.1.1.3青岛东方化工股份有限公司硫酸储罐泄漏

2005年10月15日18时53分，青岛东方化工股份有限公司一个1750立方米硫酸储罐在正常使用过程中突然发生上下贯穿性破裂，罐内2800多吨硫酸顷刻泄漏。造成6名职工死亡，13人受轻伤。

事故原因分析：

该公司在无设计和施工资质，不具备设计和施工能力的情况下，决定自行设计、制造；施工中不按照规范施工，随意变更设计，粗制滥造，不执行检查、检验和验收规范，造成壁板结构形式不合理，最终导致事故的发生。

## 4.1.1.4大丰伊思康达非法转移危险废物引发环境污染分析及预防

1.事件经过及污染

2011年7月卞正峰向伊思康达精细化工有限公司提供了一份能处置固废的资质证明复件印，以每吨3000元的价格非法接受伊思康达公司产生的30吨固废残渣。当日夜间，卞某将这批固废外运至安徽省亳州市利辛县旧城镇丰桥村已关闭拆除的马桥轮窑场旁，现场裸露的多个装有危险化学品的铁皮桶及塑料桶散发刺鼻的气味。十多米外就能闻到刺激性气味，黑色液体从破桶里流出，被污染土壤装填了1700多个编织袋、重达80吨；毒性强且致癌的化工废料，被随意倾倒在河坡上，随时可能导致大面积水体严重污染……。

2.事故的原因分析

伊思康达精细化工有限公司将危险废物委托给无经营许可证的人员进行处置，上述人员接到危险后未对其进行无害化处理，露天存

放于轮窑场旁从而造成污染。

3.事件的预防措施

环境保护部门应加强对排污企业的日常监督管理，环保部门应与公安、交通等部门建立协调联动机制，实行联合办案，依法处理污染物异地违法排放案件，起到杀一儆百的作用。

## 4.1.2本企业可能发生的突发环境事件情景分析

结合评估指南4.1.1节中橡塑行业突发环境事件情景，将本项目可能发生的突发环境事件的最坏情景列于表4.1-1。

表4.1-1可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件引发的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | 本企业生产装置区、储罐区或使用部分易燃易爆化学品，因而均有可能发生火灾爆炸事故，此类事故不仅会产生有毒气体排放，还会伴生环境风险物质泄漏及次生大量的消防废渣/废水。 |
| 2 | 环境风险物质泄漏 | ①固体环境风险物质泄漏可能发生火灾、爆炸 ②邻苯二甲酸二辛酯和三芳基磷酸酯泄漏处理不及时，沿雨水管网进入周围水体导致水体pH值异常，甚至渗漏地下污染土壤及地下水。 |
| 3 | 风险防控 设施失灵 | 水环境风险防控措施失灵，含有环境风险物质的消防尾水通过流入外环境。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 炼胶车间配料工序脉冲式废气处理装置失灵，或PVC/PVG车间SLD型增塑剂静电净化器失效导致废气排放超标； |
| 5 | 企业违法排污 | ①若非甲烷总烃废气未经处理直接排放，导致空气中废气超标； ②本企业若危险废物仓库未委托资质单位处置。 |
| 6 | 通讯或运输系统故障事故 | 因通迅不畅的风险致使最佳事故救援时间延误，可能出现的突发环境事件同风险防控措施失灵。 |
| 7 | 各种自然灾害、极端天气或不利的气象条件 | 根据济宁市多年气象资料分析结果，本地区最有可能出现自然灾害为暴雨，发生上述情景可致室外设备、构筑物内的化学品遇水发生火灾/爆炸。 |
| 8 | 非正常工况 | 在调查公司生产工艺过程的基础上可知，非正常工况主要为生产装置不稳定生产、生产效率下降，相对于正常生产，瞬时排出的废气、固废等增多，导致产品产量下降。 为预防此类工况发生，除确保生产设备和施工安装质量先进可靠外，还需加强管理，做好设备的日常维护、保养工作，同时严格按照操作规程生产，可减少此类非正常工况的发生。 |

## 4.2突发环境事件情景源强分析

针对该项目可能发生的突发环境事件每种情景(情景类型见表4.1-1)进行源强分析，包括释放环境风险物质、最大释放量、持续时间等。

## 4.2.1火灾爆炸事故伴生灾害源强分析

该项目原料、生产装置区等均涉有易燃易爆有毒有害环境风险物质,危险化学品泄漏后或火灾爆炸事故中会产生次生或衍生灾害。

该项目涉及物质不易燃，不易爆；原料不储存，故最大可能产生火灾爆炸为储罐区物料泄漏并着火，从而引起装置区其他物料的不完全燃烧而产生的污染，以及未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放，造成的大气环境污染事件及周边环境人员中毒事件。

邻苯二甲酸二辛脂属于可燃液体，硫磺和季戊四醇属于可燃固体。遇明火易发生火灾。发生火灾爆炸后进入大气中的主要燃烧产物有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等，这些物质影响环境空气质量，可能对公司员工及附近居民的身体健康造成危害；火灾爆炸过程中消防产生的废水如果没有得到有效控制，有可能进入外环境，还有可能渗到地下，对附近地下水造成污染；同时火灾爆炸会破坏地表覆盖物，会有部分液体物料、受污染消防水进入土壤，甚至污染地下水。

## 4.2.1.1火灾爆炸事故衍生水污染源强

火灾爆炸事故除产生大气污染外，还会伴生环境风险物质泄漏及消防尾水。

一般一个厂区按一处事故设防，同一时间，厂区内只按一处发生事故计，即装置区与贮罐区事故不作同时发生考虑。灭火消防给水量按最大的30L/s计，消防灭火时间按1小时计，则最大消防用水量为108m3。事故泄漏量按装置区与仓库两者中贮存量大的计算(以20t计)，生产过程中不产生生产废水，公司设有一座800m3的全厂事故池，其容积满足要求。

消防尾水中会携带有毒有害环境风险物质，根据项目实际情况，物料基本为气体，COD、氨氮增加不大。

## 4.2.2环境风险物质泄漏事故的源强分析

本项目环境风险物质泄漏造成的突发环境事件主要为罐区邻苯二甲酸二辛酯储罐和三芳基磷酸酯储罐泄漏引发的大气和水环境污染事故。

据事故统计分析，泄漏事故大多数集中在关于进出料管道连接处（接头），本次环评损坏尺寸按100%计算，一般来说，泄漏发生后采取有效的措施，在10min内泄漏得到控制，据此条件计算厂区邻苯二甲酸二辛酯储罐和三芳基磷酸酯储罐的泄漏源强。

1、 泄漏

据事故统计分析，储罐泄漏事故大多数集中在关于进出料管道连接处（接头），损坏尺寸按100%或20%管道计算，因管道或阀门完全断裂或损坏的可能性极小，但为从最大风险出发，源强计算均按极端条件下接管口径全部断裂考虑，并根据项目事故应急响应时间设定，事故发生后系统报警，在10min内泄露得到控制，据此条件计算盐酸的泄露源强。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中推荐的液体泄漏速率计算公式进行估算，如下式所示：

Q0=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

表4.2-1  风险物质泄漏后果分析一览表

| 物质 名称 | 泄漏情况 |  |  | 主要危害元素 | 环境影响 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泄漏量 | 泄漏速率 | 泄漏时间 |  |  |
| 邻苯二甲酸二辛脂 | 6.87t | 11.45 kg/s | 600 s | 废泄漏物、挥发的有机废气、沾有泄漏物的消防砂 | 环境空气 |
| 三芳基磷酸酯 | 5.18t | 8.64kg/s | 600 s | 废泄漏物、挥发的有机废气、沾有泄漏物的消防砂 | 环境空气 |

## 4.2.3污染治理设施异常的源强分析

本项目污染治理设施主要为尾气治理措施，废气治理设施运行异常的最坏情景是：炼胶车间炭黑粉尘和PVC/PVG车间非甲烷总烃废气未经处理直接排放，废气治理设施运行异常的最坏情景是：除尘器故障致使废气未经处理直接排放，依据厂区环境影响评价报告，厂区事故源强为非甲烷总烃25kg/h，炭黑粉尘10kg/h。

## 4.2.4企业违法排污的污染源强分析

本项目有1个废水排放口、3个工艺废气排放口及1座危险废物暂存间。违法排污的最坏情景有：

(1)工艺废气未经处理直接排放，事故源强同本报告第4.2.4节。

(2)事故废水未经处理直接排入或超标排入济宁市高新区污水处理厂污水处理厂，事故源强同本报告第4.2.2节。

(3)危险废物未委托有资质单位处置，而进行非法倾倒或掩埋,污染源强为全年的废弃油桶、废抹布、废手套、废油约2t。

## 4.2.5通讯或运输系统故障事故的污染源强分析

本公司通讯不畅的风险是延误救援时间，厂区内均配备了无线通话设备和有线电话，因而通讯故障的影响较小，暂不考虑。

《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》明确指出：该指南不适用于从事危险化学品运输的车辆或单位。因而本公司输送系统故障的风险，主要集中在厂区内有毒有害液体的输送管路泄漏方面，其事故源强与本报告第4.2.2节相当。

## 4.2.6各种自然灾害造成的事故源强分析

根据气象资料分析结果，本地区最有可能出现的自然灾害为夏季暴雨，暴雨池造成事故为：废水处理池内废水若不及时处理及外排，可能造成溢出事故，使高浓度事故废水污染外环境。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

本项目原料及产品涉及可燃液体，根据项目可能发生的风险防控设施失灵、企业违法排污、运输系统故障事故及各种自然灾害事故源强与火灾爆炸事故次生污染源强等源强分析，项目最可能发生的事故为仓库原料的泄漏和污染防控设施失效造成的突发环境事件。因此本次评估重点分析此二类事故。

## 4.3.1储罐区泄漏污染及需要的环境应急能力

本项目物料泄漏风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。同时，储罐、管道等物料泄漏，极可能引发燃爆危害事故或衍生水污染事故。

## 4.3.1.1衍生的水污染物释放途径

1、此类事故到环境风险受体的可能性、释放条件、排放途径

储罐区发生泄漏后，需要用大量消防水进行扑消，消防人员在进行消防扑救的同时，由于装置破裂，有毒有害化学品和消防水混合产生大量污染废水，即事故状态废水(或消防尾水)。如果不对其加以收集、处置，必然会对企业所在地地表水和地下水造成严重的污染。

根据企业现状，装置区事故水拟通过排水沟，罐区拟通过围堰收集后，并通过泵导入事故池。

公司为了防止事故对厂区及周边地下水造成污染，对装置区、罐区、仓库等设施的地基和地表进行了防渗处理；装置区设置排水沟，罐区设置围堰。通过设置可靠的消防水收集池和事故池，确保事故状态下有毒有害物质不直接排入外环境。

2、此类事故需要的应急物资、应急装备和应急救援队伍情况

为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置

和应急救援队伍，具体如下：

a.应急装置要求：厂区雨水排入市政污水管网，厂区内调置足够容量的应急池，一旦发生火灾爆炸后，及时关停排水口，截留排放的污水并将其导入事故应急池待处理。在生产装置区周围设置排水沟等导流措施，用于收集泄漏的环境风险物质。

b.应急物资要求：重点做好水消防设备及泡沫灭火设备的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。

c.应急救援队伍：由专职人员及兼职人员组成的厂内应急队伍，

人员要定岗定位，各岗位人员还要有备份，出现事故时依次序上岗，

保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无

人操作。消防人员在灭火救援的同时，也要考虑消防水及有毒物质的

流向，安排专人对应急装置进行操作。

## 4.3.2污染治理设施异常的风险物质扩散影响

## 1、废气治理设施异常非甲烷总烃扩散影响

本项目废气治理设施异常的最坏情景是含有非甲烷总烃的废气，在废气净化装置失效情况下，废气未经处理直接排放。由前述分析可知，其事故排放源强较小，远低于火灾次生灾害源强，对人员健康影响较小，只要能及时发现并检修，对环境的影响也较小。

## 2、水环境风险防控设施失灵造成的污染影响

水环境风险防控设施失灵的最大危害是含有化学物质的事故废水和消防尾水，通过雨水管道排入地表水体廖沟河。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从地表水、地下水、土壤、大气、人口及至社会等方面考虑，并给出本企业

突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，见表4.4-1。

表4.4-1本项目突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围 | 预估突发环 境事件级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故 | 火灾爆炸事故次生的CO和危险物料泄漏排放会对周围环境空气造成严重影响，但本项目物料不易燃、不易爆，不储存，装置区发生火灾对环境影响不大，爆炸时最大影响范围为本车间。 火灾事故衍生的消防尾水中含有大量的环境风险物质，如不对废水进行有效收集，当排入外环境水，必将对产区附近地下水、土壤造成污染。 | Ⅱ-Ⅳ级 |
| 2 | 环境风险物质泄漏 | 储罐泄漏后，可控制在现有围堰内，该围堰外设集水井并通过管道与事故池相连，可视程度进行回用或处置。 | Ⅱ-Ⅲ级 |
| 3 | 风险防控 设施失灵 | 水环境风险防控措施失灵，含有环境风险物质的消防尾水通过流入外环境。 | Ⅱ-Ⅲ级 |
| 4 | 污染治理 设施异常 | 废气治理设施运行异常的最坏情景是废气未经处理直接排放，事故源强为低于火灾爆炸产生的源强，事故造成的影响范围不大。 | Ⅳ级 |
|  |  | 废水治理设施运行异常的最坏情景是事故废水未经有效处理直接排放。 | Ⅳ级 |
| 5 | 企业违法排污 | 企业将工艺废气未经处理直接排放，其造成的影响程度及影响范围与废气治理设施异常相同。 | Ⅳ级 |
|  |  | 企业将废水未经处理直接排放，其造成的影响程度及影响范围与废水治理设施异常排放相同。 |  |
|  |  | 危废为废油桶、废抹布、废手套，全年危废量约2t。对环境影响不大。 |  |
| 6 | 通讯或运输系统故障事故 | 本项目管道输送系统故障会导致物料泄漏引发危化品泄漏事件，源强环境风险物质泄漏 | Ⅱ-Ⅳ级 |
| 7 | 各种自然灾害、 极端天气或不利 气象条件 | 本地区最有可能出现的自然灾害为暴雨，发生上述情景水污染源强一般不会超过环境风险物质泄漏。 | Ⅱ-Ⅳ级 |
| 8 | 非正常工况 | 情景发生装置区物料泄漏，其源强不超过污染治理设施异常源强。 | Ⅳ级 |

## 5.现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

## 5.1环境风险管理制度

## 5.1.1环境风险防控和应急措施制度建设情况

1、现场考察发现，本项目环境风险防控与应急措施制度建设不够完善，具体包括：

（1）尚未建立健全的环境应急管理体系及应急管理制度；

（2）突发环境风险事故应急预案尚未进行演练；

（3）环境风险的预防和预警性不足，对人员未开展环境风险防范培训和宣传；

（4）风险防控设施不完善，装置区未按环评批复要求设置围堰；厂区未进行雨污分流。

2、未在明确部位张贴突发环境事件应急疏散路线、应急救援物资分布及急救措施等标识牌。

3、未开展安全生产隐患定期排查，环境风险设施定期巡检和维护责任制度尚未落实。

## 5.1.2环评及批复中风险防控与应急措施落实情况

1、落实废气治理措施，确保废气达标排放，避免对周边环境产生不良影响。生产过程产生的工艺废气已按要求收集并净化。已落实固体废物的分类处理处置工作。

2、厂区要进行“雨污分流”、“清污分流”，厂区无生产废水产生，冷却水循环使用不外排，分区未进行雨污分流，生活污水和雨水均经污水管网排入高新区污水处理厂。

3、泄漏事故防范措施：生产过程已制定安全操作规程；原料贮存于罐区或物料仓库，车间和仓库已落实报告书中所提出的各项防渗措施。

4、防范事故污染物向环境转移的措施：原料储罐区等截流措施；厂区已设置了800m3的事故应急水池，用于收集事故尾水。

5、卫生防护距离：环评批复的卫生防护距离为100米，该范围内无环境敏感目标。

## 5.1.3职工环境风险和环境应急管理的宣传与培训

当前，突发环境事件仍呈高发态势，社会危害及影响明显加大。

全国平均两天发生1起事件，有时一天同时处理7起以上事件，事件

一般持续2-3个月。而本公司尚未对职工进行过专门的宣传与培训。

本公司应加强宣传及培训，包括环境应急管理“一案三制”，“一案”是指突发环境事件应急预案，“三制”是指环境应急管理机制、环境应急运行体制、环境应急法制。应急管理体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策和协调机制；而法制建设方面，主要通过依法行政，努力使突发公共事件的应急处置逐步走上规范化、制度化和法制化轨道。

企业还应加强应急法律法规的宣传与培训，包括：《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》、《企业突发环境事件风险评估指南》、《突发环境事件应急监测技术规范》、《突发环境事件调查处理办法》等。

## 5.1.4突发环境事件信息报告制度及执行情况

本公司尚未建立明确的突发环境事件信息报告制度，只在公司突发环境事件应急预案中提出信息报告程序。

本公司此方面存在的差距如下：应尽快建立信息报告制度，并以文件形式下发、通告、学习。

1、报告形式有口头、电话、书面报告；

2、突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

表5.1-1  信息上报要求一览表

| 项目 | 事件要求 | 报告内容 |
| --- | --- | --- |
| 初报 | 在发现或得知突发环境事件信息后首次上报 | 1、事件基本情况。时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、环境敏感点受影响情况 （周边人口集中区、是否涉及饮用水源）、事件发展趋势； |
|  |  | 2、已采取的措施。领导批示情况、赶赴现场情况、采取处置措施情况、处置效果； |
|  |  | 3、应急监测情况。注意要明确采样的具体时间、地点（必须绘制采样点位图）、适用标准； |
|  |  | 4、包括采取的措施、需要上级环保部门支援的工作 |
| 续报 | 查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报 | 1、事件最新进展。人员、环境受影响最新情况、事件重大变化情况、采取应对措施的效果； |
|  |  | 2、监测情况； |
|  |  | 3、需进一步采取的措施 |
| 终报 | 突发环境事件处理完毕后立即上报 | 事件发生的原因、经过，处置情况，监测结果，应对经验，开展损害评估情况，发生事件应吸取的教训，调查处理情况等 |

3、发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，公司应急人员应当立即赶赴现场调查了解情况，组织指挥有关人员进行先期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大。

## 5.2环境风险防控与应急措施

公司现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表5.2-1。

表5.2-1现有环境风险防控与应急措施差距分析表

| 序号 | 项目名称 | 实际情况及差距 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口，废水、雨水和清洁下水排放口，对可能排出的环境风险物质，按照物质特性，危害，设置监视、控制设施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 本公司设有1个废水排放口、3个工艺废气排放口。其中： - 废水排放口主要排放常规污染物，目前废水排口尚未设置监视设施 3、外排废气中主要含有粉尘、非甲烷总烃等污染物，污染物防治设施齐全，应严格落实环评中关于废气监测计划。 |
| 2 | 是否采取防止事故排 水、污染物等扩散、排 出厂界的措施，包括截 流措施、事故排水收集 措施、清净下水系统防 控措施、雨水系统防控 措施、生产废水处理系 统防控措施等，分析每 项措施的管理规定、岗 位职责落实情况和措 施的有效性。 | - 本公司生产装置区已设置了截流措施，并能利用现有管道将事故水导入事故应急池； - 贮罐区设置了围堰，事故水可导入事故池内； - 化学品仓库、危废仓库未设置截流措施； - 厂内已按规范设置了800m3的地下式应急事故水池。 - 上述措施合理有效，但安排专门人员并严格执行能够有效控制事故排放。 |
| 3 | 是否有提醒周边公众紧急疏散的措施手段，分析每项措施的管理规定、岗位责。任落实情况和措施的有效性。 | 本公司目前未设提醒周边公众紧急疏散的措施及手段，也未配备专人负责此事项。由于上述原因，发生事故时，不能在第一时间发现，也不能及时通知紧急隔离区及疏散区内的人员撤离。 |

## 5.3环境应急资源

本企业不是危险化学品生产和储存单位，但是依然涉及一些可燃及有毒环境风险物质的使用，建议企业按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077-2013)中对应急救援物资的总体配备要求、作业场所配备要求、企业应急救援队伍配备要求进行完善，还要结合突发环境事件处置过程需要的堵漏器材、输转吸收及洗消、应急监测等方面的要求进行完善。

## 5.4历史经验教训总结

本评估报告第4.1.1节列举了几例同类企业突发环境事件案例，从这些案例中我们还可能吸取一些经验教训，以便采取措施防止

类似事件的发生。

1、生产各岗位应制定严格的安全操作规程，人员培训后合格后上岗，定期进行考核；

2、应急各岗位应设专人，避免重大事故预案启动不了；

3、定期检查、更换老旧设备，定期检查、检验应急设施，应急物资及药品药剂，并登记备案；

4、改进管道、阀门等设备系统，避免事故发生时不能及时关闭；

5、对外排水系统设置专人管理，设置监控设备，确保事故状态下能够及时关闭；

6、危险废物安全处置。

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限。

表5.5-1需整改的短期、中期长期项目内容

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司尚未建立健全环境应急管理体系，环境风险防控重点岗位责任人不够明确，公司突发环境事件信息报告制度也未建立。 | 短期 |
| 2 | 公司未开展应急法律法规的宣传工作，也未对职工进行环境风险和环境应急管理方面的“一案三制”培训。 | 短期 |
| 3 | 生产装置区暂无截流及导流措施；部分区域防腐防渗不到位。 | 短期 |
| 4 | 厂区未雨污分流。 | 中期 |
| 5 | 采购的环境风险物质及产生的危险废物必须委托危险货物道路运输资质及处置资质的单位进行，危险废物转移执行五联单制度及网上申报。 | 短期 |
| 6 | 为预防停电、断水引发事故，应备用应急发电机组或采用双 回路供电，对厂内供水设备应设有备用，本企业尚有不足之处 | 中期 |

## 6.完善环境风险防控和应急措施的实施计划

对照表5.5-1公司需要整改的短期、中期和长期项目内容，分别

制定本公司短期整改项目加强风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。

表6.1-1环境风险防控与应急措施短期整改目标及实施计划

| 序号 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改目标 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司尚未建立健全环境应急管理体系，环境风险防控重点岗位责任人不够明确，公司突发环境事件信息报告制度也未建立。 | 建立健全各类管理制度并组织人员学习、考核 | 2016年11月 | 李勉祥 |
| 2 | 公司未开展应急法律法规的宣传工作，也未对职工进行环境风险和环境应急管理方面的“一案三制”培训。 | 开展宣传工作，并对职工进行教育培训 | 2016年11月 | 李勉祥 |
| 3 | 生产装置区暂无截流及导流措施；部分区域防腐防渗不到位。 | 设置围堰、导流槽和收集池 | 2016年8月 | 李勉祥 |
| 5 | 采购的环境风险物质及产生的危险废物必须委托危险货物道路运输资质及处置资质的单位进行，危险废物转移执行五联单制度及网上申报。 | 严格按五联单转移 | 2016年11月 | 李勉祥 |

## 7.企业突发环境事件风险等级

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值(Q),评估工艺过程与环境风险控制水平(M)以及环境风险受体敏感性(E),按照矩阵法对企业突发环境事件风险(以下简称环境风险)等级进行划分。环境风险等级划分为一般环境风险、

较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》，Q值为风险物质总量和其临界量比值，按照下式计算：

- （1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量

- 与其临界量比值，即为Q；

- （2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质

- 数量与其临界量比值（Q） ：

- （1）

- （1）式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

- 当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示。

- 当Q≥1时，将Q值划分为：

- （1）1≤Q＜10；

- （2）10≤Q＜100；

- （3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

由3.3.2章节可知，该项目的环境风险物质Q值为0.73，因此，该项目风险物质总量和其临界量比值Q＜1，环境风险物质与临界量的比值用Q表示。属于一般环境风险源。

## 8.附件

## 8.1企业环评批复

## 8.2建设工程消防验收意见书

## 8.3企业位置地理图

## 8.4企业平面布置图

## 8.1企业环评批复

## 8.2建设工程消防验收意见书

## 8.3企业位置地理图

公司所在地

## 8.4企业平面布置图