环保信息公示

| 单位名称 | 山东祥通橡塑集团有限公司 | 法人代表 | 张建鲁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 913708007508555268 | 地址 | 济宁市高新区凯旋路1号 |
| 范围 | 橡胶制品 | 联系电话 | 0537-2930111 |

一、	监测结果：

| (一)、有组织废气监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 监测项目 | 浓度 检测结果 mg/m3 | 排放浓度 限值 mg/m3 | 速率 检测结果 kg/h | 排放速率 限值 kg/h |
| 2017-11-20 | 1#炼胶工序排气筒 | 08:20-08:40 | 1-癸烯 | 0.003L | —— | 3.65×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 1-癸烯 | 0.003L |  | 3.69×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 1-癸烯 | 0.003L |  | 3.54×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.73×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.83×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.44×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.22×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.23×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.18×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.65×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.69×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.54×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 3-戊酮 | 0.002L | —— | 2.43×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 3-戊酮 | 0.002L | —— | 2.46×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 3-戊酮 | 0.002L | —— | 2.36×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 苯 | 0.007 | —— | 8.52×10-5 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 苯 | 0.006 | —— | 7.37×10-5 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 苯 | 0.010 | —— | 1.18×10-4 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.65×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.69×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.54×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 苯甲醛 | 0.007L | —— | 8.52×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 苯甲醛 | 0.037 | —— | 4.55×10-4 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 苯甲醛 | 0.086 | —— | 1.02×10-3 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 苯乙烯 | 0.018 | —— | 2.19×10-4 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 苯乙烯 | 0.004L | —— | 4.92×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 苯乙烯 | 0.213 | —— | 2.51×10-3 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.059 | —— | 7.18×10-4 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.011 | —— | 1.35×10-4 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | —— | 5.90×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 丙酮 | 17.4 | —— | 0.212 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 丙酮 | 4.53 | —— | 0.056 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 丙酮 | 2.26 | —— | 0.027 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 对间二甲苯 | 0.406 | —— | 4.94×10-3 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 对间二甲苯 | 1.50 | —— | 0.018 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 对间二甲苯 | 3.22 | —— | 0.038 | —— |
| 2017-11-20 | 1#炼胶工序排气筒 | 08:20-08:40 | 环戊酮 | 0.004L | —— | 4.87×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 环戊酮 | 0.004L | —— | 4.92×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 环戊酮 | 0.004L | —— | 4.72×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 甲苯 | 0.126 | —— | 1.53×10-3 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 甲苯 | 0.014 | —— | 1.72×10-4 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 甲苯 | 0.445 | —— | 5.25×10-3 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 邻二甲苯 | 0.120 | —— | 1.46×10-3 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 邻二甲苯 | 0.511 | —— | 6.28×10-3 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 邻二甲苯 | 1.53 | —— | 0.018 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.22×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.23×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.18×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 乳酸乙酯 | 0.008 | —— | 9.73×10-5 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 乳酸乙酯 | 0.010 | —— | 1.23×10-4 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 乳酸乙酯 | 0.007L | —— | 8.26×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 乙苯 | 0.109 | —— | 1.33×10-3 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 乙苯 | 0.481 | —— | 5.91×10-3 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 乙苯 | 0.979 | —— | 0.012 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 乙酸丁酯 | 0.520 | —— | 6.33×10-3 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 乙酸丁酯 | 0.488 | —— | 6.00×10-3 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 乙酸丁酯 | 0.052 | —— | 6.14×10-4 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 乙酸乙酯 | 0.025 | —— | 3.04×10-4 | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 乙酸乙酯 | 2.66 | —— | 0.033 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 乙酸乙酯 | 10.8 | —— | 0.127 | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.43×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 异丙醇 | 0.604 | —— | 7.42×10-3 | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.36×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 正庚烷 | 0.004L | —— | 4.87×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 正庚烷 | 0.004L | —— | 4.92×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 正庚烷 | 0.004L | —— | 4.72×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | 正己烷 | 0.004L | —— | 4.87×10-5L | —— |
|  |  | 11:50-12:10 | 正己烷 | 0.004L |  | 4.92×10-5L | —— |
|  |  | 15:25-15:45 | 正己烷 | 0.004L |  | 4.72×10-5L | —— |
|  |  | 08:20-08:40 | VOCs | 18.8 | 120 | 0.23 | 6.0 |
|  |  | 11:50-12:10 |  | 10.8 |  | 0.13 |  |
|  |  | 15:25-15:45 |  | 19.6 |  | 0.23 |  |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 1-癸烯 | 0.003L | —— | 3.50×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 1-癸烯 | 0.003L | —— | 3.46×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 1-癸烯 | 0.003L | —— | 3.59×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.32×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.23×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.58×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.17×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.15×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.20×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.50×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.46×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.59×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 3-戊酮 | 0.002L | —— | 2.33×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 3-戊酮 | 0.091 | —— | 1.05×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 3-戊酮 | 0.030 | —— | 3.59×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 苯 | 0.006 | —— | 6.99×10-5 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 苯 | 0.102 | —— | 1.18×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 苯 | 0.037 | —— | 4.43×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.50×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.46×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.59×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 苯甲醛 | 0.009 | —— | 1.05×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 苯甲醛 | 0.017 | —— | 1.96×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 苯甲醛 | 0.027 | —— | 3.23×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 苯乙烯 | 0.022 | —— | 2.56×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 苯乙烯 | 0.004L | —— | 4.62×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 苯乙烯 | 0.007 | —— | 8.39×10-5 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.013 | —— | 1.52×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.013 | —— | 1.50×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.278 | —— | 3.33×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 丙酮 | 1.65 | —— | 0.019 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 丙酮 | 0.16 | —— | 1.85×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 丙酮 | 0.09 | —— | 1.08×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 对间二甲苯 | 0.337 | —— | 3.93×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 对间二甲苯 | 0.117 | —— | 1.35×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 对间二甲苯 | 1.28 | —— | 0.015 | —— |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 环戊酮 | 0.004L | —— | 4.66×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 环戊酮 | 0.007 | —— | 8.08×10-5 | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 环戊酮 | 0.028 | —— | 3.35×10-4 | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 甲苯 | 0.109 | —— | 1.27×10-3 | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 甲苯 | 1.23 | —— | 0.014 | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 甲苯 | 0.073 | —— | 8.74×10-4 | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 邻二甲苯 | 0.100 | —— | 1.17×10-3 | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 邻二甲苯 | 0.039 | —— | 4.50×10-4 | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 邻二甲苯 | 0.353 | —— | 4.23×10-3 | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.17×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.15×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.20×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 乳酸乙酯 | 0.007L | —— | 8.16×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 乳酸乙酯 | 0.007L | —— | 8.08×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 乳酸乙酯 | 0.007L | —— | 8.39×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 乙苯 | 0.092 | —— | 1.07×10-3 | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 乙苯 | 0.029 | —— | 3.35×10-4 | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 乙苯 | 0.536 | —— | 6.42×10-3 | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 乙酸丁酯 | 0.005L | —— | 5.83×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 乙酸丁酯 | 0.153 | —— | 1.77×10-3 | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 乙酸丁酯 | 0.005L | —— | 5.99×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 乙酸乙酯 | 0.006L | —— | 6.99×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 乙酸乙酯 | 0.006L | —— | 6.92×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 乙酸乙酯 | 0.006L | —— | 7.19×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.33×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.31×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.40×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 正庚烷 | 0.004L | —— | 4.66×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 正庚烷 | 0.091 | —— | 1.05×10-3 | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 正庚烷 | 0.030 | —— | 3.59×10-4 | —— |
| 2017-11-20 |  | 09:00-09:20 | 正己烷 | 0.004L | —— | 4.66×10-5L | —— |
| 2017-11-20 |  | 12:25-12:45 | 正己烷 | 0.081 | —— | 9.35×10-4 | —— |
| 2017-11-20 |  | 16:00-16:20 | 正己烷 | 0.117 | —— | 1.40×10-3 | —— |
|  |  | 09:00-09:20 | VOCs | 2.34 | 120 | 0.027 | 6.0 |
|  |  | 12:25-12:45 |  | 2.13 |  | 0.025 |  |
|  |  | 16:00-16:20 |  | 2.89 |  | 0.035 |  |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 1-癸烯 | 0.003L | —— | 3.65×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 1-癸烯 | 0.003L | —— | 3.49×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 1-癸烯 | 0.003L | —— | 3.62×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.72×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.31×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 1-十二烯 | 0.008L | —— | 9.66×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.22×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.16×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 2-庚酮 | 0.001L | —— | 1.21×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.65×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.49×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 2-壬酮 | 0.003L | —— | 3.62×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 3-戊酮 | 0.002L | —— | 2.43×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 3-戊酮 | 0.500 | —— | 5.82×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 3-戊酮 | 0.280 | —— | 3.38×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 苯 | 0.007 | —— | 8.51×10-5 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 苯 | 0.075 | —— | 8.72×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 苯 | 0.025 | —— | 3.02×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.65×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.49×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 苯甲醚 | 0.003L | —— | 3.62×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 苯甲醛 | 0.008 | —— | 9.72×10-5 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 苯甲醛 | 0.033 | —— | 3.84×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 苯甲醛 | 0.007L | —— | 8.46×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 苯乙烯 | 0.004L | —— | 4.86×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 苯乙烯 | 0.004L | —— | 4.65×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 苯乙烯 | 0.004L | —— | 4.83×10-5L | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.123 | —— | 1.49×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.383 | —— | 4.46×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.087 | —— | 1.05×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 丙酮 | 0.62 | —— | 7.53×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 丙酮 | 0.04 | —— | 4.65×10-4 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 丙酮 | 0.24 | —— | 2.90×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 对间二甲苯 | 0.633 | —— | 7.69×10-3 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 对间二甲苯 | 2.09 | —— | 0.024 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 对间二甲苯 | 1.59 | —— | 0.019 | —— |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 环戊酮 | 0.004L | —— | 4.86×10-5L | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 环戊酮 | 0.142 | —— | 1.65×10-3 | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 环戊酮 | 0.063 | —— | 7.61×10-4 | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 甲苯 | 0.196 | —— | 2.38×10-3 | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 甲苯 | 0.181 | —— | 2.11×10-3 | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 甲苯 | 1.53 | —— | 0.019 | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 邻二甲苯 | 0.195 | —— | 2.37×10-3 | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 邻二甲苯 | 0.678 | —— | 7.89×10-3 | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 邻二甲苯 | 0.408 | —— | 4.93×10-3 | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.22×10-5L | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.16×10-5L | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | —— | 1.21×10-5L | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 乳酸乙酯 | 0.014 | —— | 1.70×10-4 | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 乳酸乙酯 | 0.007L | —— | 8.14×10-5L | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 乳酸乙酯 | 0.007L | —— | 8.46×10-5L | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 乙苯 | 0.171 | —— | 2.08×10-3 | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 乙苯 | 0.446 | —— | 5.19×10-3 | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 乙苯 | 0.411 | —— | 4.97×10-3 | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 乙酸丁酯 | 0.947 | —— | 0.012 | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 乙酸丁酯 | 0.005L | —— | 5.82×10-5L | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 乙酸丁酯 | 0.051 | —— | 6.16×10-4 | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 乙酸乙酯 | 0.047 | —— | 5.71×10-4 | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 乙酸乙酯 | 0.006L | —— | 6.98×10-5L | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 乙酸乙酯 | 0.006L | —— | 7.25×10-5L | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.43×10-5L | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.33×10-5L | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 异丙醇 | 0.002L | —— | 2.42×10-5L | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 正庚烷 | 0.004L | —— | 4.86×10-5L | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 正庚烷 | 0.500 | —— | 5.82×10-3 | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 正庚烷 | 0.280 | —— | 3.38×10-3 | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | 正己烷 | 0.338 | —— | 4.11×10-3 | —— |
|  |  | 13:05-13:25 | 正己烷 | 2.52 | —— | 0.029 | —— |
|  |  | 16:45-17:05 | 正己烷 | 0.728 | —— | 8.79×10-3 | —— |
|  |  | 09:50-10:10 | VOCs | 3.30 | 120 | 0.040 | 6.0 |
|  |  | 13:05-13:25 |  | 7.59 |  | 0.088 |  |
|  |  | 16:45-17:05 |  | 5.69 |  | 0.069 |  |
| 注：VOCs的排放浓度限值、排放速率限值参考《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》中表1其他行业Ⅱ时段排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 二、 监测技术规范、依据及使用仪器 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| 有组织废气 | 1-癸烯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.003mg/m3 |
|  | 1-十二烯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.008mg/m3 |
|  | 2-庚酮 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.001mg/m3 |
|  | 2-壬酮 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.003mg/m3 |
|  | 3-戊酮 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.002mg/m3 |
|  | 苯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.004mg/m3 |
|  | 苯甲醚 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.003mg/m3 |
|  | 苯甲醛 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.007mg/m3 |
|  | 苯乙烯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.004mg/m3 |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.005mg/m3 |
|  | 丙酮 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.01mg/m3 |
|  | 对间二甲苯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.009mg/m3 |
|  | 环戊酮 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.004mg/m3 |
|  | 甲苯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.004mg/m3 |
|  | 邻二甲苯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.004mg/m3 |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.001mg/m3 |
|  | 乳酸乙酯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.007mg/m3 |
|  | 乙苯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.006mg/m3 |
|  | 乙酸丁酯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.005mg/m3 |
|  | 乙酸乙酯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.006mg/m3 |
| 有组织废气 | 异丙醇 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.002mg/m3 |
|  | 正庚烷 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.004mg/m3 |
|  | 正己烷 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.004mg/m3 |

三、	附表 ：

| (一)、有组织废气监测期间参数附表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 烟气温度(℃) | 标干流量(m3/h) | 烟筒高度（m） | 烟筒内径（m） |
| 2017-11-20 | 1#炼胶工序排气筒 | 08:20-08:40 | 11 | 12165 | 15 | 0.55 |
| 2017-11-20 | 1#炼胶工序排气筒 | 11:50-12:10 | 15 | 12288 |  |  |
| 2017-11-20 | 1#炼胶工序排气筒 | 15:25-15:45 | 13 | 11803 |  |  |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 09:00-09:20 | 12 | 11656 | 15 | 0.55 |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 12:25-12:45 | 14 | 11538 |  |  |
| 2017-11-20 | 2#压延工序排气筒 | 16:00-16:20 | 13 | 11979 |  |  |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 09:50-10:10 | 11 | 12152 | 15 | 0.55 |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 13:05-13:25 | 16 | 11632 |  |  |
| 2017-11-20 | 3#硫化工序排气筒 | 16:45-17:05 | 12 | 12081 |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |